Коробки разветвительные ТМ «STEKKER» серии: EBX

модели: EBX10-24-44, EBX10-34-44, EBX10-27-44, EBX10-37-44

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Коробки разветвительные ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для стационарной установки внутри помещений на поверхности из невоспламеняющихся материалов и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 250В постоянного и до 380В переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

- Коробки разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX10-24-44 | EBX10-34-44 | EBX10-27-44 | EBX10-37-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока | 380В |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока | 250В |  |  |  |
| Номинальный ток | 10А |  |  |  |
| Тип коробки по виду установки | Открытой установки |  |  |  |
| Количество выходов | 4 |  | 7 |  |
| Максимальный диаметр входа | 16,5мм |  |  |  |
| Форма коробки | Прямоугольная |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS-пластик |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 75*75*42 | 91*91*44 | 93*93*42 | 110*110*45 |
| Температура окружающей среды | -60...+40°С |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP53 |  | IP44 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
| Срок службы | 10 лет |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Коробка разветвительная.

- Упаковка.

- Инструкция по эксплуатации.

- Меры предосторожности

- Установка и подключение должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация коробок при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подключение

- Достаньте коробку разветвительную из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +30°С.

- Снять заглушки, выкрутить винты и снять крышку с коробки.

- С помощью ножа прорезать в уплотнителе кабельного ввода отверстие необходимого размера.

- Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).

- Выполнить подключение проводников.

- Установить крышку на место, закрутить винты и вставить заглушки.

- Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Произведено в Республике Беларусь. Производитель: Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ», ул. Комсомольская, д. 11/5, г. Витебск, Республика Беларусь. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26 Официальный представитель в России: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.