Аппараты пускорегулирующие для газоразрядных ламп, ТМ «FERON», серии EB

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

Электронный балласт (ЭПРА) предназначен для запуска и поддержания стабильного режима работы люминесцентных ламп. ЭПРА предназначен для использования с люминесцентными лампами типа Т8. Устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические характеристики

| Наименование модели | EB51S | EB52 | EB53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимое колебание сетевого напряжения | 210-230В |  |  |
| Частота сети | 50Гц |  |  |
| Допустимая мощность ламп | 1х18Вт, 1х30Вт, 1х36Вт | 2х18Вт, 2х30Вт, 2х36Вт | 1х18Вт, 2х18Вт, 1х36Вт, 2х36Вт |
| Номинальный входной ток | См. на корпусе прибора |  |  |
| Коэффициент пульсации освещенности | <5% |  |  |
| Цоколь ламп | G13 |  |  |
| Тип трубки | Т8 |  |  |
| Габаритные размеры | 195х28х19мм | 195х33х25мм | 164х32х22мм |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |
| Рабочая температура окр. среды | -10...40°С |  |  |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |  |  |

- Комплектация

- ЭПРА;

- Инструкция по эксплуатации;

- Коробка упаковочная.

- Подключение ЭПРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для работы ЭПРА требуется сетевое напряжение 220В/50Гц, которое является опасным. Все работы по монтажу и подключению прибора должны выполняться при отключенном сетевом напряжении. Все работы по монтажу и подключению прибора должны выполняться лицами, имеющими группу по электробезопасности не ниже III.

- Подключите ЭПРА согласно схеме, промаркированной на верхней части прибора.

Рис. 1 Схема подключения ЭПРА EB51S

Рис. 2 Схема подключения ЭПРА EB52 2x18Вт (слева), ЭПРА 2х30Вт и ЭПРА 2х36Вт (справа)

Рис. 3 Схема подключения ЭПРА EB53

- Закрепите корпус прибора на монтажной поверхности при помощи винтов или двухстороннего температуростойкого скотча.

- Включите питание.

- Меры безопасности

- Прибор предназначен для использования внутри помещений.

- Не использовать в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.

- Не использовать с поврежденным корпусом, сетевым кабелем, не использовать с неисправными патронами светильника или цоколями ламп.

- ЭПРА предназначены для использования только с тем типом и мощностью ламп, которые приведены в данной инструкции.

- Не допускать отклонения питающего напряжения от допустимого.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав прибора не входят.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении ЭПРА лампа не зажигается | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети |
| При включении ЭПРА и наличии напряжения в питающей сети лампа не зажигается | - Неисправна лампа - Поврежден питающий или соединительный кабели - Подключение производилось не в соответствии со схемой | - Замените лампу - Проверьте целостность цепей и целостность изоляции - Проверьте правильность подключения |

- Хранение

ЭПРА хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

ЭПРА в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Прибор не содержит в своем составе токсичных и дорогостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации светильник следует разобрать по типу материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы из пластика.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Срок приемки товара

- На приемку товара потребителем предоставляется десять дней. На составление и предоставление претензии по качеству потребителю предоставляется 4 дня.

- Претензии по качеству, а также возврат или обмен товара осуществляется на месте продажи товара.

- Срок службы изделия 5 лет.