Соединители электрические тм «FERON» модель LD502

инструкция по применению и технический паспорт

- Описание

- LD502 – электрические соединители, предназначенные для соединения электрических проводников двух отрезков светодиодной ленты тм «FERON» модель LS705.

- Соединители LS502 рассчитаны на максимальное напряжение 250В постоянного тока.

- Защитный кожух соединителей изготовлен из PVC, что обеспечивает стойкость электрического соединения к воздействию ультрафиолета и большинству воздушных химических соединений.

- Изделие предназначено для работы внутри помещений, либо снаружи помещений при обеспечении дополнительной защиты электрического соединения от проникновения пыли и влаги.

- Технические характеристики*

| Рабочее напряжение | 250В DC |
| --- | --- |
| Максимальный ток | 3А |
| Материал изоляции | PVC |
| Материал контактов | Сплав меди |
| Рабочая температура | -20..+40°С |

- Комплектация

- Соединители электрические 50шт..

- Инструкция.

- Коробка упаковочная.

- Меры предосторожности

- Все работы по соединению отрезков светодиодной ленты при помощи соединителя Ld502 выполняются при отключенном электропитании, лицами, имеющими соответствующую квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Не использовать изделие с поврежденной внешней оболочкой изоляции.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав товара не входят.

- Подключение

- Достаньте товар из упаковки, проверьте внешний вид.

- Перед подключением убедитесь, что электропитание отключено.

- Закрепите блок контроллера на месте установки.

- Аккуратно раскройте крышку соединителя с двух сторон.

- Вставьте контакты соединителя в первый отрезок светодиодной ленты со стороны обозначенной маркировкой «вилки». Убедитесь в надежности соединения - проверьте, что каждый контакт соединителя расположен только на одном контакте светодиодной ленты и закройте крышку соединителя. Повторите процедуру со вторым отрезком светодиодной ленты.

- При использовании снаружи помещения, электрическое соединения нуждается в дополнительной герметизации.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы контроллер необходимо утилизировать по правилам утилизации твердых бытовых отходов.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China.Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку.