Трансформатор электронный (драйвер) для светодиодов, т.м. "Feron", СЕРИИ: LB

Модель: LB500

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

Изделие предназначено для питания светодиодных систем постоянного тока со стабилизированным напряжением 24В DC. Устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические данные

| Входное напряжение | 176-264В/50Гц |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальный входной ток | 1.7 А | 2,3 А |
| Выходное напряжение | 24В DC |  |
| Максимально допустимая нагрузка | 150 Вт | 200 Вт |
| КПД | >87% |  |
| Габаритные размеры | 200×68×40 мм | 244×80×32 мм |
| Максимальный выходной ток | 6.25 А | 8.3 А |
| Допустимое отклонение выходного напряжения от номинального значения | 5% |  |
| Рабочая температура окружающей среды, Та | -40°С…+40°С |  |
| Максимальная температура нагрева корпуса, Тс | 70°С |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |

- Комплект поставки

  - Блок питания

  - Коробка упаковочная

  - Инструкция по эксплуатации

- Требования безопасности

Внимание! Прибор использует опасное для жизни сетевое напряжение. Подключение трансформатора к сетевому напряжению должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие лицензии и допуски к такому виду работ.

- Подготовка изделия к работе и техническое обслуживание

  - При установке блока питания необходимо помнить следующее:

  - Для подведения сетевого напряжения рекомендуется использовать PVC-трубки или плоский кабель, с поперечным сечением не менее 0,75 кв.мм

  - Мощность нагрузки блока питания не должна превышать максимально допустимую.

  - Если от одного блока питания работает несколько светодиодных приборов освещения, то все низковольтные провода должны присоединяться к низковольтным проводам блока питания через клеммные колодки, либо методом пайки.  Провода высокого напряжения не должны пересекаться с низковольтными проводами.

  - Блок питания следует устанавливать, как можно ближе к светодиодным приборам освещения, но из-за теплового излучения ламп расстояние должно составлять от 0,2 до 2,0 м.

  - Так как блок питания нагревается во время работы, место его установки должно иметь хорошую вентиляцию.

  - При подключении нагрузки, рекомендуется оставлять запас по мощности не менее 15%.

  - Не использовать в цепях с диммером (светорегулятором).

6. Подключение блока питания

- Перед подключением блока питания убедитесь, что электропитание отключено.

- Со стороны, обозначенной на корпусе как INPUT или ВХОД, осуществляется подключение питающего кабеля с номинальным сетевым напряжением 176-264В/50Гц. А также провода защитного заземления (желто-зеленого цвета).

- Со стороны, обозначенной на корпусе как OUTPUT или ВЫХОД, осуществляется подключение нагрузки на блок питания. При подключении нагрузки необходимо соблюдать полярность: коричневый (красный) провод имеет полярность «+», синий (черный) провод имеет полярность «-».

- По окончании подключения блока питания, включите электропитание.

- Возможные неисправности и меры их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Меры устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает трансформатор (отсутствует выходное напряжение при подключенной нагрузке) | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети |
|  | Поврежден питающий кабель или плохой контакт | Проверьте цепь подключения, при необходимости устраните неисправность |

Если после произведенных действий неисправность не устранена, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

- Транспортировка

Блоки питания в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным видом транспорта.

- Хранение

Устройства хранятся в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения не более двух лет.

- Утилизация

Трансформаторы не содержат в составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы трансформаторы необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийное обслуживание товара производится в течение 2 лет (24 месяца) со дня продажи через торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

- В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи.

- Гарантия не распространяется на товар, имеющий явные повреждения, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией, транспортировкой, хранением или несанкционированным вскрытием и ремонтом.

- Возврат товара осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

- Срок службы изделия 5 лет.