линейный Светодиодный светильник ТМ «FERON» модель AL5064.

Инструкция по эксплуатации

- Назначение светильника:

- AL5064 –светильник со светодиодными источниками света общего назначения. Светильник предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений: офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В по ГОСТ 29322-2014. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

- Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2013.

- Светильники имеют сертификат соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Светильники устанавливаются на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики

| Мощность светильника | 18Вт | 36Вт | 48Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент мощности | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| Рабочее напряжение питания | 230В±10% |  |  |
| Номинальная частота сети | 50Гц |  |  |
| Корпус светодиодов | SMD5730 |  |  |
| Количество светодиодов | 48LED | 96LED | 108LED |
| Световой поток, Лм±10% | 1440 | 2880 | 3650 |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |  |  |
| Класс светораспределения | П (прямого света) |  |  |
| Коррелированная цветовая температура | 4000K/6500К |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
| Диапазон рабочих температур | -20..+40°С |  |  |
| Температура хранения | -20..+60°С |  |  |
| Относительная влажность не более | 80% (при 25°С) |  |  |
| Коэффициент пульсаций освещенности менее | 5% |  |  |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 70 |  |  |
| Класс энергоэффективности | А |  |  |
| Материал корпуса | Сталь, ABS пластик |  |  |
| Материал рассеивателя | Полипропилен |  |  |
| Габаритные размеры, мм (д×ш×в) | 590×60×22 | 1190×60×22 | 1490×60×22 |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |  |

- Комплектация светильника:

- светильник в блистерной упаковке;

- инструкция по эксплуатации;

- Включение светильника

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.

  - Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность поставки.

  - Смонтировать светильник на монтажной поверхности. Светильники устанавливаются на ровную поверхность из нормально воспламеняемого материала.  Для монтажа необходимо использовать крепежные скобы и саморезы (не входят в комплект поставки).

- Установите крепежные скобы на монтажную поверхность и закрепите их саморезами.

- Для определения расстояния между отверстиями используйте светильник.

- Установите светильник  в крепежи.

  - Подключить провода светильника к сети 230В/50Гц.

  - Включить электропитание.

- Меры безопасности

- Светильник питается сетевым напряжением 230В, которое является опасным. К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

- Применение во влажных, запылённых, пожароопасных или взрывоопасных помещениях запрещено.

- Светильник разработан с учетом защиты от удара электрическим током. Запрещается эксплуатация светильника без провода защитного заземления.

- Светильники предназначены для работы внутри помещений. Светильники не предназначены для работы на улице.

- Не эксплуатировать светильники при температуре окружающей среды превышающей допустимую рабочую температуру. Не устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов.

- Эксплуатация светильников с неисправным выключателем, повреждённым корпусом, питающим шнуром, без рассеивателя запрещена.

- Производить протирку светильника влажной тканью при включенном электропитании запрещено.

- Эксплуатировать светильники в сетях не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013 запрещено.

- Не использовать светильники в цепях со светорегуляторами (диммерами) или выключателями с неоновой или светодиодной подсветкой.

- Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт.

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживание не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

- протирка мягкой тканью корпуса, оптического блока, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в год.

- обслуживание светильника производится при отключенном электропитании.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С при относительной влажности окружающей среды не превышающей 80% при температуре 25°С. Срок хранения светильника на складе не более двух лет.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории РФ ГОСТам и техническим регламентам. Информацию о сертификации смотрите на индивидуальной упаковке.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления указана на корпусе светильника  в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 2 года (24 месяца) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON» не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.