Трансформатор электронный (драйвер) для светодиодов, т.м. "Feron", СЕРИИ: LB

модели: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200, LB2001, lb4301, lb7201, lb9601, lb1201

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. 	Назначение изделия

- Данные модели трансформаторов применяются для обеспечения безопасным низковольтным напряжением питания 12В/50Гц или 24В/50Гц.

- Трансформаторы предназначены для работы в сетях переменного тока 220-240В/50Гц.

- Трансформаторы применяются для установки в местах с повышенной влажностью. Степень защиты оболочки корпуса от попадания пыли и влаги IP65.

- Трансформаторы применяются для питания таких осветительных приборов, как уличные и подводные светильники, гирлянды, светодиодные ленты и пр.

- Трансформаторы предназначены для установки на нормально воспламеняемую поверхность.

2. 	Технические данные

| Модель | LB1200 | LB2200 | LB4800 | LB7200 | LB2001 | LB4301 | LB7201 | LB9601 | LB1201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение | 230В/50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение | 12V AC |  |  |  | 24V AC |  |  |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка, ВА | 12 | 22 | 48 | 72 | 20 | 43 | 72 | 96 | 120 |
| Габаритные размеры, мм | 90х50х65 | 92х65х70 | 128х85х85 |  | 92х50х65 | 92х65х70 | 125х85х85 | 128х85х85 | 158х100х100 |
| Материал корпуса | ABS пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный выходной ток | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°С-+40°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Il |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  	Комплект поставки

  - Трансформатор

  - Коробка

  - Инструкция

- Подключение

- Достаньте трансформатор из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

- Установите трансформатор в сухом незатопляемом месте.

- Подключите к трансформатору нагрузку. Вставьте соединительный разъем от светильника в разъем трансформатора и закрепите соединение накидной гайкой. Полярность соединения не имеет значения. См. рисунок:

- Герметично изолируйте все соединения.

- Вставьте вилку трансформатора в розетку переменного тока с номинальным сетевым напряжением 220-240В/50Гц.

- Включите питание.

- Меры предосторожности

- Не вскрывайте корпус трансформатора, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Все работы с трансформатором выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Запрещена эксплуатация трансформаторов с поврежденными корпусами или кабелями питания.

- Запрещено допускать контакт трансформатора с водой.

- Запрещена эксплуатация с диммером.

- Запрещено подключать к трансформатору устройства, мощность которых превышает номинальную мощность трансформатора.

- Рекомендуется подключать нагрузку мощностью, не превышающую 85% номинальной мощности трансформатора.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания, трансформатор не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |

Если после произведенных действий трансформатор не работает, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи трансформатора.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники. Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на трансформаторы составляет 6 месяцев со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.