Устройства коммутации электрических цепей: соединители-коннекторы, тм «FERON», серии LD

Инструкция по эксплуатации

- Описание

- Соединители электрические для шинопровода тм «FERON» серии LD предназначены для соединения и распределения электрических проводников с номинальным напряжением переменного тока до 450В.

- Соединители предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Технические характеристики

| наименование | LD1000 | LD1001 | LD1002 | LD1003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип соединителя | прямой | угловой | X-образный | Т-образный |
| Размеры (д×ш×в) | См. на упаковке |  |  |  |
| Номинальный ток не более | 14А |  |  |  |
| Номинальное напряжение | 250В |  |  |  |
| Тип соединителя | Закрытый |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |
| Рабочая температура | -10..+40°С |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Материал корпуса | пластик |  |  |  |
| Материал проводника | латунь |  |  |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |  |  |

- Комплектация

- Соединитель – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

- Меры предосторожности

- Все работы по установке и подключению стационарного крепления должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Все монтажные, либо демонтажные работы со стационарным креплением выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Не устанавливайте на высоте ниже 2.5 метров или в местах, где может произойти случайный контакт человека с шинопроводом.

- Не вскрывайте корпус стационарного крепления, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.

- Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

- Запрещена эксплуатация стационарного крепления при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом.

- Запрещена эксплуатация шинопровода в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

- При использовании стационарного крепления, не превышайте токовую нагрузку в 14 ампер.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Изделие утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.,  № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.