Лента светодиодная, т.м. "Feron", напряжение 12 Вольт, серии: LS

модель: LS651

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Неоновая светодиодная лента TM «Feron» предназначена для инсталляции в воде на глубине не более 100 см или в помещениях с повышенным содержанием влаги. Используется для освещения фонтанов, бассейнов, водоемов (в том числе с соленой водой), наружной подсветки улиц, подсветки фасадов и периметра зданий, для наружной подсветки витрин магазинов, подсветки аквариумов и пр.

- Светодиодная лента работает от напряжения 12В постоянного тока, что делает ее применение безопасным и надежным.

- Подключение ленты осуществляется через трансформатор постоянного тока на напряжение 12В (не входит в комплект поставки).

- Неоновая светодиодная лента монтируется на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Светодиодная лента LS651 подходит для эксплуатации в помещениях с повышенной температурой, например, в банях и саунах, так как выдерживает эксплуатацию при температуре до 100°С в пределах гарантийного срока эксплуатации.

- Технические характеристики

| Модель | LS651 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | DC 12В |
| Потребляемая мощность | 14,4Вт/м |
| Количество светодиодов, шт./м | 180 |
| Тип светодиодов | smd2835 |
| Световой поток для «белого» свечения | 1200лм/м |
| энергоэффективность | >80лм/Вт |
| Кратность резки ленты | 1.6см (через каждые 3 LED) |
| Индекс цветопередачи Ra | не менее 80 |
| Цвет свечения (см. на упаковке) | Теплый белый (3000К), нейтральный (4000К), холодный белый (6500К) |
| Угол рассеивания света | 180° |
| Рабочая температура | -40°...+100°С |
| Класс защиты | III |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Ширина | 13мм |
| Высота | 13мм |
| Длина ленты | 5м |
| Срок службы светодиодов при эксплуатации при 25°С | 30000 часов |

- Комплектация

- Неоновая светодиодная лента 5м.

- Комплект для монтажа: 10 силиконовых креплений, 2 силиконовые заглушки, 2 силиконовые заглушки с проводом.

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

- Упаковка.

- Монтаж и подключение

- Извлеките светодиодную ленту из упаковки и проверьте комплектацию и внешний вид товара.

- Для подключения светодиодной ленты необходимо использовать: паяльник, силиконовый клей-герметик, блок питания 12В DC нужной мощности и силиконовую заглушку с проводом (в комплекте поставки).

- Припаяйте провода силиконовой заглушки с проводом к контактам на плате светодиодной ленты (красный провод к контакту «+», черный провод к контакту «-»).

- Затем используйте силиконовый клей-герметик, чтобы изолировать место пайки проводов и обеспечить герметичность ленты.

- Закройте место пайки проводов силиконовой заглушкой.

- Смонтируйте ленту на монтажной поверхности. Для крепления ленты на поверхности используйте силиконовые крепления (в комплекте поставки). При необходимости подводного монтажа, не погружать неоновую светодиодную ленту на глубину более 100 см.

- Светодиодную ленту можно резать на отрезки кратные 1,6см – через каждые 3 светодиода. Для резки ленты используйте ножницы или острый нож. Место резки отмерьте при помощи линейки или рулетки. Все места среза должны быть защищены при помощи силиконового клея-герметика и силиконовых заглушек (в комплекте поставки).

- Провода от ленты подключите к блоку питания 12В DC, все места соединений проводов должны быть надежно защищены от проникновения влаги (при необходимости специальными боксами со степенью защиты IP68).  Соблюдайте полярность при подключении ленты к блоку питания. Подключение ленты к блоку питания осуществлять только при отключенном электропитании!!!

- При необходимости подключения более чем одной катушки ленты, схема для подключения приведена ниже:

- Расчет мощности блока питания (драйвера).

Драйвер для светодиодной ленты рекомендуется подбирать с запасом по мощности 20%.

Формула для расчета мощности драйвера:

L×Pled×K≤Pdriver

Где: L – суммарная длина, подключаемой светодиодной ленты,

Pled – потребляемая мощность одного метра ленты,

К – коэффициент запаса, равный 1.2,

Pdriver – мощность блока питания.

- Меры предосторожности.

- Беречь от перегибов под острым углом.

- Беречь от попадания во внутрь оболочки влаги.

- Не допускать механических нагрузок.

- Использовать только со стабилизированным источником тока 12В.

- Не подключать последовательно более 5м светодиодной ленты.

- Не использовать с температурой окружающей среды превышающей допустимый диапазон температур эксплуатации, указанный в данной инструкции.

- Не использовать светодиодную ленту в помещениях с химически агрессивной окружающей средой.

- Радиоактивные или ядовитые вещества не входят в состав изделия.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| неисправность | причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не включается светодиодная лента | Не работает источник питания | Заменить источник питания |
|  | Не соблюдена полярность подключения | Подключить светодиодную ленту к источнику питания согласно полярности |
|  | Обрыв/повреждения питающего кабеля | Восстановить контакт |
| Мерцают светодиоды | Плохой контакт провода питания | Проверить и восстановить пайку в месте соединения в местах соединения провода с платой |
|  | Повреждение платы светодиодной ленты вследствие механического воздействия | Заменить участок поврежденной ленты |
| Низкая яркость свечения | Большие потери мощности на проводах | Увеличить сечение проводов или уменьшить расстояние от источника питания до ленты или изменить схему подключения ленты |

- Условия хранения.

Светодиодная лента в упаковке хранится в помещениях с температурой окружающей среды от -40°С до +80°С и относительной влажности не более 95% при 25°С.

- Транспортировка.

Неоновая светодиодная лента в упаковке пригодна для транспортировки любыми видами транспорта.

- Утилизация

Неоновая светодиодная лента не содержит токсичных или драгоценных материалов и утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

- Информация о производителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на неоновую светодиодную ленту ТМ «FERON» составляет 36 месяцев (3 года) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ Feron не имеющая видимых физических повреждений.

- Светодиодная лента ТМ Feron может использоваться только с источниками питания ТМ «Feron».

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.