Контроллер управления осветительным оборудованием, т.м. "Feron" серии: LD

модель: ld150

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание прибора и его назначение

- DMX контроллер LD150 предназначен для управления фасадными линейными прожекторами RGB торговой марки «FERON» модель LL-892.

- Контроллер предназначен для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 100-240В/50Гц.

- Воспроизведение программ происходит с SD карты памяти, которая идет в комплекте поставки контроллера. На карту предварительно установлено более 60 программ работы светильников.

- Автоматическая адресация подключенных светильников.

- Имеется возможность одновременной синхронизации работы нескольких контроллеров.

- Прибор оснащен двумя выходными портами, осуществляющих передачу данных по протоколу RS-485 и восемью портами, использующих протокол TTL.

- Технические характеристики прибора

| Напряжение питания | 100-240В |
| --- | --- |
| Частота сети | 50Гц |
| Потребляемая мощность | 3Вт |
| Выходной сигнал | 2*RS485/ 8*TTL |
| Количество пикселей на один порт | 168 стандарт DMX512 light |
| Формат SD карты | FAT/FAT32 |
| Объем SD карты | Не более 128Мб |
| Количество установленных программ работы | 60 |
| Степень защиты | IP20 |
| Относительная влажность | <50% |
| Рабочая температура | -10...+40°C |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Материал корпуса | Алюминий |

Рисунок 1 Габаритные размеры контроллера

- Комплектация товара

- Прибор в сборе.

- SD карта с установленными программами.

- 8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру.

- Коробка упаковочная.

- Меры безопасности

- Эксплуатацию прибора осуществлять только внутри сухих помещений при относительной влажности не более 50% без конденсации влаги.

- Эксплуатация прибора в помещениях с наличием в воздухе паров и агрессивных химических примесей не допускается.

- Не устанавливайте прибор в местах с затрудненной конвекцией воздуха и вблизи нагревательных приборов.

- Включение контроллера осуществлять только при установленной карте памяти. При необходимости вытащить карту памяти предварительно отключите контроллер.

- Подключение сигнальных проводов к контроллеру и подключение в цепь светильников необходимо осуществлять только при отключенном контроллере.

- Не подключать светильники к контроллеру через выключатель.

- Коды ошибок контроллера

| Код ошибки | Возможная неисправность | Причина |
| --- | --- | --- |
| 01 | Не установлена карта памяти | Плохой контакт, либо не установлена карта памяти |
| 02, 03, 04, 05 | Карта памяти не считывается | Карта неисправна, либо неправильно отформатирована, либо плохой контакт. |
| 06-09 | Карта не читается, не читается файл программ | Не читается часть карты, либо плохой контакт, либо нет файла программ, карта неправильно отформатирована, файл неверного формата |

- Управление и подключение

| Маркировка части контроллера | назначение | Использование |
| --- | --- | --- |
| On/OFF | выключатель | Включает/отключает работу контроллера |
| Кнопка AUTO | Кнопка управления | Используется при настройке адресации, и для быстрого перехода в режим автоматической работы |
| Кнопка SPEED | Регулировка скорости | Используется для регулировки скорости смены цветов динамических режимов |
| Кнопка MODE + | Выбор режима работы | Используется для перехода к следующему режиму работы |
| Кнопка MODE - | Выбор режима работы | Используется для перехода к предыдущему режиму работы |
| Выходы А1 и А2 | DMX выход DATA+ | Сигнал управления положительной полярности |
| Выходы B1 и B2 | DMX выход DATA- | Инверсный сигнал управления отрицательной полярности |
| Выходы GND | Общий 0 сигнальный выход контроллера | Соединяется с входом GND светильника |
| Выходы TX1 – TX8 | Выходы управляющего TTL сигнала | Используются для работы с устройствами, работающими по протоколу TTL |

В зависимости от применения контроллера подключение может отличаться. Подключение по протоколу RS-485 осуществлять согласно схемам на рисунке 2:

Рисунок 2 Подключение светильников к контроллеру через выходы RS-485.

Подключение по протоколу TTL осуществлять по схеме:

Рисунок 3 Подключение к контроллеру через выходы TTL.

Для подключения к контроллеру рекомендуется использовать высококачественный кабель UTP (витая пара) с сопротивлением 100м кабеля не более 10Ом. Низкокачественные Ethernet кабели или телефонные кабели использовать не рекомендуется так как они вносят дополнительное затухание сигнала.

Наиболее подходящими для подключения являются провода зеленых и оранжевых цветов UTP кабеля. Коричневые и синие провода вносят значительное затухание при передаче сигнала, поэтому их использовать не рекомендуется.

Рисунок 4 Витая пара UTP: для использования рекомендуются провода оранжевого и зеленого цветов

Дальность передачи сигнала DMX от контроллера:

| Вид передачи | Тип сигнала | Используемый кабель | Дальность передачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал от контроллера DMX к светильнику DMX | RS-485 | Витая пара UTP | 30-50м |
|  |  | Трехпроводной кабель | 1-20м |
| Сигнал от светильника DMX к светильнику DMX | TTL | Витая пара UTP | 5-20м |
|  |  | Трехпроводной кабель | 1-5м |

При помощи шнура питания контроллер подключается к сети переменного тока с номинальным напряжением 220В. Все подключения к контроллеру нужно осуществлять только при отключенном контроллере. Подключение к контроллеру LD150 светильников ТМ «FERON» серии LL-892 рекомендуется осуществлять по следующей схеме на рисунке 5:

Рисунок 5 Схема подключения светильника тм «FERON» LL-882 к контроллеру LD150

В проводе с разъемом на три контакта провода коричневого (подключать к каналу А1 контроллера, данные +), синего (подключать к каналу B1 контроллера, данные -) и желто-зеленого цвета (подключать к каналу GND контроллера). Для подключения рекомендуется использовать соединитель-коннектор LD1501 (41275) (приобретается отдельно).

В проводе с разъемом на два контакта – провода питания, которые подключаются к блоку 24В. Коричневый – подключать к полюсу положительной полярности, синий провод – подключать к проводу отрицательной полярности. Для подключения рекомендуется использовать соединитель-коннектор LD1500 (41274) (приобретается отдельно).

- Базовые операции контроллера

- Настройка скорости смены режимов происходит нажатием кнопки «SPEED»:

|  | Значение скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорости контроллера | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | Независимая скорость |
|  | 24 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  |  | 30 |  |  | 32 |  |  | Синхронная скорость |

Независимая скорость - определяется пользовательскими установками оборудования, результат не будет отображаться, если он меньше фактически установленной скорости.

Синхронная скорость – при одновременном включении нескольких контроллеров, контроллеры могут добиться синхронизации только в том случае, если их скорости одинаковы и установлены более 24 и режимы также установлены одинаково.

Рисунок 6 Изменение скорости контроллера

- Выбор режима работы

Переключение режимов работы контроллера, осуществляется нажатием кнопок «MODE+» и «MODE-».

Рисунок 7 Пример изменения режима работы контроллера

- Работа с контроллером

- Установите контроллер в отапливаемом сухом помещении. Установите карту памяти в контроллер. Подключите контроллер к бытовой сети.

- Подключите светильники к контроллеру. Если длина линии от контроллера составляет более 10м, используйте усилитель DMX сигнала.

- Включите питание. Включите контроллер при помощи выключателя на корпусе.

- При включении адресация светильников происходит автоматически. Все адресные коды устанавливаются одинаковыми, и подключенные светильники будут работать синхронно в одинаковых режимах.

- Установите режим работы светильников.

- Работа с картой памяти

- Установите карту памяти в слот карт ридера ПК.

- Проведите форматирование карты памяти по формату FAT, либо FAT32.

- Контроллер поддерживает файлы, созданные в программе LED PLAYER. Скопируйте файл с программами работы контролера на карту памяти. Файл должен быть в формате .BIN

- Извлеките карту памяти из карт ридера. При необходимости воспользуйтесь функцией «безопасного извлечения устройства».

- Вставьте карту памяти в слот контроллера и включите питание.

- Техническое обслуживание

Контроллер не требует специального обслуживания. Протирку от пыли осуществлять мягкой сухой тканью по мере необходимости. Все работы, по обслуживанию контроллера осуществлять только при выключенном питании.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не отвечает на команды DMX контроллера, либо отвечает некорректно | Плохой контакт в цепи передачи данных | Проверьте контакты в цепи питания и управления светильником |
|  | Перепутаны разъемы вход/выход DMX сигнала | Проверьте правильность подключения к контроллеру |
|  | Отражение DMX сигнала | Установите терминатор на разъеме последнего светильника в цепи. |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки всеми видами транспорта.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов. По окончанию срока эксплуатации контроллер необходимо утилизировать по правилам утилизации бытовых отходов.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийное обслуживание осуществляется на месте продажи товара.

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.