Светильники стационарные общего назначения ТМ «Feron»

модели: НТУ 04-60-001, НТУ 06-60-001

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

  - Светильники декоративные ТМ “FERON” серии «НТУ» для установки на постамент предназначены для общего и декоративного освещения скверов, детских площадок, загородных участков, фасадов зданий, придомовых территорий и пр.

  - Светильники работают от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц.

  - Светильники подходят для использования с лампами накаливания максимальной мощностью до 60Вт. Также, возможна эксплуатация светильников со светодиодными и компактными люминесцентными лампами.

  - Вид климатического исполнения по УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды -60...+40°С).

  - Светильники не предназначены для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.

  - Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с данной инструкцией.

- Технические характеристики

  - Технические характеристики:

| наименование | НТУ 04-60-001 | НТУ 06-60-001 |
| --- | --- | --- |
| Источник света | Лампа накаливания (нет в комплекте) |  |
| Рабочее напряжение | 230В |  |
| Частота сети | 50Гц |  |
| Максимально допустимая мощность лампы | 60Вт |  |
| Количество ламп в светильнике | 1 шт. |  |
| Патрон | Е27 |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP44 |  |
| Класс защиты | II |  |
| Диапазон рабочих температур | -45°..+45°С |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |
| Относительная влажность | Не более 90% |  |
| Атмосферное давление | 650-800 мм.рт.ст. |  |
| Материал светильника и постамента | пластик |  |
| Материал рассеивателя | Каленое силикатное стекло |  |
| Габаритные размеры (д×ш×в) | См. на упаковке |  |
| Размеры основания | См. на упаковке |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектность

  - светильник;

  - инструкция по эксплуатации;

  - коробка упаковочная

Примечание — Лампа в комплект поставки не входит.

- Указания мер безопасности

  - ПОМНИТЕ! Переменное сетевое напряжение опасно для жизни. Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника и заменять лампу в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников.

  - Монтаж и подключение светильника должен осуществлять квалифицированный персонал, имеющий допуск по электробезопасности не ниже III. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Подготовка изделия к работе

  - Внимание! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп.

  - Достаньте светильник из упаковки и проверьте наличие всей необходимой комплектации.

  - Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Помните, что при наружной установке все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.

  - Выкрутите винты крепящие верхнюю крышку светильника, и установите лампу в патрон. Затем установите верхнюю крышку на место и закрепите ее винтами.

  - Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки, согласно маркировке, L и N.

  - Установите светильник на монтажную поверхность.  Для этого закрепите основание светильника при помощи саморезов.

  - Включите питание.

- Техническое обслуживание

Замену лампы накаливания следует осуществлять только при отключенном электропитании

Периодически производить чистку деталей светильника мягкой ветошью.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении светильника лампа не зажигается | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети |
| При включении светильника и наличия напряжения в питающей сети лампа не зажигается | - Неисправна лампа - Нарушена целостность электрических цепей в светильнике или кабельной канализации | - Замените лампу - При отключении светильника проверьте с помощью измерительного прибора целостность цепей |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Срок службы и хранение.

Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается. Срок службы не менее 10 лет.

- Транспортировка.

Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты светильников от атмосферных осадков.

- Утилизация.

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории Евразийского Таможенного Союза техническим регламентам. Сертификат соответствия № ТС BY/112 02.01.005 00418

- Информация о производителе

Сделано в РБ. Изготовитель: производственное унитарное предприятие «Элект» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5. Импортер на территории РФ: ООО "Торговый Дом "БелСвет", г.Санкт-Петербург г, Таллинское (Старо-Паново) ш, дом № 198, корпус 2, литер А. Дата изготовления указана на корпусе прибора в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON», не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.