хомут нейлоновый ТМ STEKKER серия: nyct

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Хомуты нейлоновые ТМ «STEKKER» (далее – стяжки) представляют собой полосу или ленту с устройством захвата, предназначенную для связывания или объединения групп кабелей, крепления и/или поддерживания кабелей к поверхностям (при использовании дополнительных креплений, например, площадки для стяжек).

- Стяжки могут также использоваться в других целях.

- Данные стяжки предназначены для однократного использования, за исключением NYCT40-150, NYCT50-200, NYCT80-250, NYCT80-300, NYCT80-400.

- Технические характеристики

См. таблицы №1 и №2.

- Правила использования:

  - Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы, наличие трещин и разломов.

  - Монтаж стяжки.

- Стяжкой охватывается закрепляемый объект.

- Конец стяжки помещается в замок.

- Затем конец протягивается через замок образуя петлю, до полной фиксации.

  - Демонтаж стяжки.

- Стяжку можно отрезать ножом или перекусить бокорезами (за исключением NYCT40-150, NYCT50-200, NYCT80-250, NYCT80-300, NYCT80-400 – замок можно расстегнуть).

  - Ограничения в использовании

- Рабочая температура стяжки составляет -25…+85°С.

- Стяжки не предназначены для использования в агрессивных средах, в местах с повышенным содержанием химических реагентов и солей, которые могут привести к разрушению структуры изделия.

- Минимальная температура монтажа стяжек не ниже -10°С.

- Перед использованием при отрицательных температурах необходимо упаковку со стяжками держать в помещении не менее 3 часов при нормальных условиях (+25°С).

- Чтобы стяжки сохраняли свои прочностные характеристики, необходимо упаковку после вскрытия и использования плотно закрыть.

- Меры по восстановлению прочностных свойств

В результате нарушения условий и сроков хранения стяжки могут терять влагу, что приведет к ухудшению свойств.

Чтобы восстановить свойства стяжек, необходимо с помощью подручных средств в упаковку со стяжками добавить 5% веса воды от веса упаковки стяжек, плотно упаковать и оставить на 4-5 дней в помещении при нормальных условиях.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от +5°С до +25°С, относительная влажность (50±5) % при температуре 25°С. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Стяжки относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения товара составляет 1 год (12 месяцев) с даты изготовления.

- Гарантийный обязательства не выполняются в тех случаях, когда нарушены правила использования и хранения изделия, приведенные в данной инструкции; когда изделие использовалось не по назначению; когда механические повреждения вызваны транспортировкой или хранением.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата производства товара, которая указана на изделии.

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Максимальный диаметр пучка, мм | Материал | Нагрузка, кг | Рабочая температура | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYCT25-100 | 100 | 2,5 | 22 | Нейлон | 8 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT25-100 | 100 | 2,5 | 22 |  | 8 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT25-150 | 150 | 2,5 | 35 |  | 8 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT25-150 | 150 | 2,5 | 35 |  | 8 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT25-200 | 200 | 2,5 | 50 |  | 8 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT25-200 | 200 | 2,5 | 50 |  | 8 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT36-200 | 200 | 3,6 | 50 |  | 18 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT36-200 | 200 | 3,6 | 50 |  | 18 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT36-250 | 250 | 3,6 | 65 |  | 18 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT36-250 | 250 | 3,6 | 65 |  | 18 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT36-300 | 300 | 3,6 | 80 |  | 18 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT36-300 | 300 | 3,6 | 80 |  | 18 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT47-200 | 200 | 4,7 | 50 |  | 22 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT47-200 | 200 | 4,7 | 50 |  | 22 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT47-250 | 250 | 4,7 | 65 |  | 22 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT47-250 | 250 | 4,7 | 65 |  | 22 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT47-300 | 300 | 4,7 | 82 |  | 22 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT47-300 | 300 | 4,7 | 82 |  | 22 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT47-350 | 350 | 4,7 | 90 |  | 22 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT47-350 | 350 | 4,7 | 90 |  | 22 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT47-400 | 400 | 4,7 | 105 |  | 22 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT47-400 | 400 | 4,7 | 105 |  | 22 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT76-300 | 300 | 7,6 | 82 |  | 55 | -25°C - +85°C | черный |
| NYCT76-400 | 400 | 7,6 | 105 |  | 55 | -25°C - +85°C | черный |

Таблица №1 Одноразовые хомуты

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Максимальный диаметр пучка, мм | Материал | Нагрузка, кг | Рабочая температура | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYCT40-150 | 150 | 4 | 35 | Нейлон | 18 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT50-200 | 200 | 5 | 50 |  | 22 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT80-250 | 250 | 8 | 66 |  | 55 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT80-300 | 300 | 8 | 82 |  | 55 | -25°C - +85°C | белый |
| NYCT80-400 | 400 | 8 | 105 |  | 55 | -25°C - +85°C | белый |

Таблица №2 Многоразовые хомуты