электрические приборы бытового назначения: удлинители, типы ухз-10

модели HM03-51-02, HM03-51-03, HM03-51-05, HM03-51-07.

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Удлинители переменного тока с несъемным гибким кабелем, тумблером и встроенным блоком защиты (далее – сетевые фильтры) ТМ «STEKKER» - штепсельные электрические соединители, предназначенные для обеспечения присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям с номинальным напряжением свыше 50В, но не более 250В, и номинальными токами не более 10А, а также, для защиты от перегрузок и импульсных помех.

- Сетевые фильтры предназначены для бытового и аналогичного применения только внутри помещений.

- Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

- Технические характеристики*

| Модель | HM03-51-02 | HM03-51-03 | HM03-51-05 | HM03-51-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 39197 | 39198 | 39199 | 39200 |
| Номинальное напряжение | ~250В |  |  |  |
| Частота тока | 50Гц |  |  |  |
| Номинальный ток | 10А |  |  |  |
| Тип кабеля, сечение | ПВС, 3х0.75мм2 |  |  |  |
| Длина кабеля | 1.8м | 3м | 5м | 7м |
| Максимальная нагрузка | 2200Вт |  |  |  |
| Тип по способу применения | Переносные |  |  |  |
| Тип по наличию заземляющего контакта | С заземляющим контактом |  |  |  |
| Наличие выключателя с индикацией сети | Есть |  |  |  |
| Наличие автоматического предохранителя (термовыключателя) | Есть |  |  |  |
| Наличие шторок | Нет |  |  |  |
| Тип удлинителя по подключению | 2P+ |  |  |  |
| Количество розеток | 5 |  |  |  |
| Материал корпуса | Пластик |  |  |  |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке |  |  |  |
| Цвет корпуса | Белый |  |  |  |
| Рабочая температура | +1..+35°С |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Класс электробезопасности | I |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |
| Срок службы | 5 лет |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Устройство в сборе.

- Упаковка.

- Инструкция по эксплуатации.

- Требования эксплуатации и меры предосторожности

- Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 10А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным.

- Подключение электроприборов к сетевому фильтру, а также, сетевого фильтра к электрической сети должно осуществляться только с помощью штепсельной вилки.

- При срабатывании термовыключателя, нажимать на его кнопку только при отключенном от сети изделии.

- Эксплуатация при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация изделия со следами механического повреждения корпуса, штепсельной вилки или изоляции кабеля.

- Эксплуатация изделия с ослабленными контактными зажимами запрещена.

- Запрещено подключать сетевой фильтр к неисправной (поврежденной) электрической розетке.

- Перед подключением изделия к электрической сети полностью размотайте гибкий кабель.

- Регулярно проверяйте целостность гибкого кабеля.

- Смотку и размотку ПВС кабеля осуществляйте только при положительной температуре.

- Устанавливайте изделие вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Подключение

- Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Подключите фильтр к электрической сети с помощью вилки.

- Подключите электроприборы к сетевому фильтру.

- Переведите выключатель в рабочее положение, при этом на выключателе должен загореться индикатор наличия сети. Для отключения всех электроприборов переведите выключатель в обратное положение, при этом индикатор должен погаснуть.

- При срабатывании термовыключателя необходимо обесточить сетевой фильтр. Установить причину срабатывания и устранить ее. После этого нажать на кнопку термовыключателя и включить сетевой фильтр.

- Проверить работоспособность электроприборов.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Подключенное устройство не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Сработала защита | Установите причину срабатывания и устраните неисправность |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -20°С до +40°С, относительная влажность не более 95% при температуре 25°С.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства

Производитель: ООО «СТОС-СПБ»,195248, г. Санкт-Петербург, Революции ш., д.84, Лит.П, пом.2-Н, ком.5.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Тел: +7 (499) 394-48-36.

Произведено в России.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.