Коробка монтажная для открытой установки ТМ «STEKKER» серии EBX

Модель: EBX20-04-1

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Коробка монтажная ТМ «STEKKER» серии EBX предназначена для установки розеток и выключателей скрытой установки при   открытой электропроводке, а также с использованием кабельных диэлектрических каналов.

- Коробки разрешается использовать только внутри помещения.

- Технические характеристики*

| Модель | EBX20-04-1 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 250В |
| Тип коробки по виду установки | Открытой установки |
| Количество постов | 1 |
| Форма коробки | Прямоугольная |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Габаритные размеры, мм | 88*88*42,5 |
| Размеры полости для монтажа электроустановочного изделия, мм | 62,8*64,3 |
| Расстояние между крепежными отверстиями коробки, мм | 60 |
| Температура окружающей среды | 0...+35°С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Срок службы | 5 лет |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Коробка монтажная.

- Упаковка.

- Инструкция.

- Меры предосторожности

- Установка и подключение должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Запрещена установка снаружи помещений.

- Эксплуатация коробок при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- По истечении срока службы устройство утилизируется.

- Подключение

- Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +35°С.

- Снять крышку с коробки (при наличии винтов – выкрутить для начала винты).

- Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).

- Выполнить подключение проводников к электроустановочному изделию.

- Установить электроустановочное изделие на монтажную коробку при помощи винтов (не входят в комплект).

- Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "Белтиз" Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубовского, 52.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Республике Беларусь.