Светильники общего назначения светодиодные стационарные тм «FERON» серии AL

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Светильник предназначен для дополнительного освещения помещений офисов, административных зданий, помещений общественного питания, жилых помещений, рабочих мест, прикроватного освещения и пр.

- Светильники предназначены для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

- Светильник устанавливается на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики:

| характеристики | AL7720 | AL7730 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 230 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Тип источника света | Светодиод COB |  |
| Потребляемая мощность | 3Вт |  |
| Световой поток | 210Лм |  |
| Цветовая температура | 3700К |  |
| Размеры корпуса, мм | 70×70×370 |  |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий, акрил |
| Температура эксплуатации | +1...+40 °С |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1% |  |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Класс защиты | I |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |

- Комплектация

- Светильник.

- Монтажный комплект.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Монтаж и подключение.

  - Извлеките светильник из упаковки, проведите его внешний осмотр.

  - Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.

  - Выполните разметку поверхности и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника.

  - Прикрутите монтажную скобу к поверхности с помощью саморезов.

  - Подключите провода питающего кабеля к клеммной колодке.

  - Закрепите светильник к монтажной скобе при помощи винтов.

  - Включите питание.

  - Проверьте работоспособность светильника.

- Меры предосторожности.

- К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III.

- Не вскрывайте корпус светильника, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светильника.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

- Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Неправильная схема подключения | Проверьте схему подключения и устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Клавиша включения находится в положении «выкл» | Переведите клавишу в положение «вкл» |

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника и работоспособность светильника при соблюдении требований эксплуатации.

- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца часть гарантийных обязательств.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

- Срок службы 5 лет.