светильники настольные общего назначения светодиодные ТМ «FERON» серии DE

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание.

- Настольные светодиодные светильники тм «FERON» предназначены для местной подсветки рабочей поверхности.

- Светильники оснащены кнопкой сенсорного управления. Включение и выключение светильника, а также управление яркостью свечения осуществляется нажатием сенсорной кнопки.

- Светильники являются низковольтными осветительными приборами, которые предназначены для работы от источника постоянного тока DC со стабилизированным выходным напряжением 12В (блок питания входит в комплект поставки).

- Технические характеристики.

| Модель | DE1727 |
| --- | --- |
| Установка светильника | На струбцину |
| Напряжение питания | 100-240В, 50Гц / 12В |
| Потребляемая мощность | 6Вт (макс.) |
| Цветовая температура | 4000K |
| Световой поток | 420лм (макс.) |
| Индекс цветопередачи | ≥80 |
| Регулирование яркости | 4 уровня |
| Длина провода | 1,8м |
| Регулирование струбцины | до 50мм |
| Материалы корпуса | пластик, металл |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Класс электробезопасности | III |
| Рабочая температура | от +1 °С до +35 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |

- Комплектация.

- Светильник.

- Блок питания AC/DC 12В.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Установка, подключение и эксплуатация.

- Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность.

- Установить светильник непосредственно на рабочую поверхность и зафиксировать с помощью струбцины.

- Присоедините штекер блока питания к разъему светильника и подключите блок питания к розетке.

- Проверьте работоспособность устройства. Для этого нажимайте несколько раз на сенсорную кнопку.

- Меры предосторожности.

- Не использовать светильник с поврежденным корпусом или шнуром питания.

- Не допускать попадания на светильник воды и не использовать в сырых помещениях.

- Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении блока питания 12В DC светильник не включается | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте надежность соединения штекера блока питания со светильником и между вилкой блока питания и бытовой розеткой, и устраните неисправность |
|  | Неисправен блок питания | Замените блок питания |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника и работоспособность светильника при соблюдении требований эксплуатации.

- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца часть гарантийных обязательств.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.