Трансформатор электронный (драйвер) для светодиодной продукции, т.м. "Feron", СЕРИИ: LB

модель: LB001

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

  - Драйвер предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение 12В или 24В, и используется в светодиодных системах.

  - Электронная плата драйвера помещена в узкий алюминиевый корпус, благодаря чему драйвер можно устанавливать в тесных пространствах.

  - Драйвер предназначен для использования внутри помещения и устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические данные

| Входное рабочее напряжение | AC 100-264В/50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение | DC 12В |  |  |  |  |  | DC 24В |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка, Вт | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 36 | 48 | 60 |
| Максимальная потребляемая активная мощность | 21 | 29 | 43 | 57 | 69 | 82 | 43 | 57 | 69 |
| Максимальный выходной ток, А | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Средний эффективный КПД источника питания | 84% |  |  |  | 87% |  | 84% |  | 87% |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода | <1Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 192х18х18 |  | 283х18х18 |  | 311х18х18 | 345х18х18 | 283х18х18 |  | 311х18х18 |
| Допустимое отклонение выходного напряжения от номинального | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура окружающей среды | +1°С... +35°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура нагрева корпуса | 75°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Комплект поставки

3.1. Драйвер

3.2. Индивидуальная упаковка

3.3. Инструкция по эксплуатации

- Требования безопасности

Внимание! Прибор использует опасное для жизни сетевое напряжение. Подключение к сетевому напряжению должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие лицензии и допуски к такому виду работ.

  - Монтаж, подключение и обслуживание драйвера осуществляется только при отключенном электропитании.

  - Не устанавливать драйвер в места с затрудненной конвекцией воздуха, либо в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

  - Драйвер предназначен для использования внутри сухих помещений. Не допускать попадания влаги.

  - Драйвер должен располагаться на расстоянии не менее 5см от другого драйвера, при необходимости установки нескольких.

  - Рекомендуется устанавливать драйвер на металлическую поверхность без использования прокладок, ухудшающих теплопроводность.

  - Не вскрывать драйвер во избежание повреждения оболочки изделия и повреждения внутренних частей.

  - Не использовать драйвер с поврежденной изоляцией входного и выходного кабелей.

  - При нормальной работе драйвера температура его корпуса не должна превышать 75°С. При превышении температуры уменьшите нагрузку или улучшите конвекцию воздуха.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подготовка изделия к работе и техническое обслуживание.

- При установке трансформатора необходимо помнить следующее:

1) Трансформатор предназначен только для работы в помещении. Обеспечьте защиту трансформатора от влаги и избыточного тепла (разрешается использовать трансформатор в температурном режиме +1°С... +35°С).

2)  Для подведения сетевого напряжения рекомендуется использовать PVC-трубки или плоский кабель, с поперечным сечением не менее 0,75 кв. мм

- Чтобы избежать возникновения радиопомех длина проводов, питающих светодиоды, не должно превышать 2 метров.

- Мощность нагрузки трансформатора не должна превышать максимально допустимую.

- Если от одного трансформатора работает несколько светодиодных приборов освещения, то все низковольтные провода должны присоединяться к низковольтным проводам трансформатора через клеммные колодки, либо методом пайки.  Провода высокого напряжения не должны пересекаться с низковольтными проводами.

- Трансформатор следует устанавливать, как можно ближе к светодиодным приборам освещения, но из-за теплового излучения ламп расстояние должно составлять от 0,2 до 2,0 м.

- Так как электронный трансформатор нагревается во время работы, место установки трансформатора должно иметь хорошую вентиляцию.

- При подключении нагрузки, рекомендуется оставлять запас по мощности не менее 15%. При установке в местах с затрудненной конвекцией воздуха следует увеличить запас до 30%.

- Не использовать в цепях питания с диммером (светорегулятором).

- Подключение

Внимание! Подача напряжения питания сети на выходные контакты драйвера выведет его из строя.

Подключите согласно схеме:

При подключении трансформатора следует ориентироваться на расположение клемм, обозначенное на корпусе, т.к. оно может незначительно отличаться от того, что на изображении.

- Возможные неисправности и меры их устранения

| неисправность | Возможная причина | Меры устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает драйвер (отсутствует выходное напряжение при подключенной нагрузке) | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети |
|  | Поврежден питающий кабель или плохой контакт | Проверьте цепь подключения, при необходимости устраните неисправность |
| Температура корпуса выше максимально допустимой (75°С) | Драйвер установлен в месте с затрудненной конвекцией воздуха | Улучшите конвекцию воздуха в месте установки |
|  | Превышена предельно допустимая нагрузка | Уменьшите нагрузку |

Если после произведенных действий неисправность не устранена, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

- Транспортировка

Трансформаторы в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным видом транспорта.

- Хранение

Трансформаторы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Утилизация

Трансформаторы не содержат в составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы трансформаторы необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD., JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.,  № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийное обслуживание товара производится в течение 2 года (24 месяцев) со дня продажи через торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

- В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи.

- Гарантия не распространяется на товар, имеющий явные повреждения, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией, транспортировкой, хранением или несанкционированным вскрытием и ремонтом.

- Возврат товара осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

- Срок службы 5 лет.