Звонки электрические на напряжение 220-230 Вольт, ТМ «FERON» серии: DB

модель: DB-100

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Звонки электрические ТМ «FERON» - бытовые электронные приборы, предназначенные для подачи сигнала оповещения.

- Звонки предназначены для применения внутри помещений. Наиболее часто применяются в жилых многоквартирных домах в качестве дверного звонка. Но также могут использоваться в офисных и торговых помещениях в качестве устройства оповещения о посетителе.

- Устройство состоит из двух частей: блока динамика (приемника) и кнопки вызова (передатчика).

- Блок динамик оснащен сетевой вилкой и подключается к сети переменного тока 230В/50Гц. Кнопка вызова данной модели оснащена магнитно-индукционным механизмом и не требует питания. Передача сигнала вызова у данной модели осуществляется по радиочастотному каналу, что позволяет распространяться сигналу даже сквозь бетонные и аналогичные преграды.

- Прибор устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические характеристики

| Модель | DB-100 |
| --- | --- |
| Источник питания приемного блока | AC 230В/50Гц |
| Источник питания кнопки звонка | Не требует питания |
| Максимальный потребляемый ток в режиме ожидания | 3мА |
| Максимальный потребляемый ток в режиме звук+индикация и максимальной громкости | 20мА |
| Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
| Количество мелодий звонка | 18 |
| Рабочая температура | -20...+60°C |
| Дальность передачи сигнала | 100м при прямой видимости |
| Степень зашиты кнопки от пыли и влаги | IP44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс защиты | II |
| Относительная влажность | Не более 65% |
| Режимы громкости сигнала | Ступенчатая регулировка громкости |
| Беззвучный режим | есть |
| Световая индикация | есть |
| Режим оповещения | Звук, индикация, звук + индикация (3 режима) |
| Громкость звонка | 85-90dB |
| Частота радиосигнала | 433,92МГц |
| Наличие функции кодировки сигнала | Есть |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |

- Комплектность

- Блок динамика.

- Кнопка вызова.

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка-блистер.

- Установка прибора

- Извлеките прибор из упаковки и проверьте внешний вид и комплектацию товара.

- Блок динамика оборудован сетевой вилкой. Включите блок динамика в розетку. Кнопка звонка монтируется на двухстороннюю клейкую ленту.

- При помощи кнопок на корпусе блока динамика установите необходимый режим оповещения, понравившуюся мелодию звонка и комфортную громкость.

- Звонок готов к работе.

- Эксплуатация

Модель звонка DB-100 оснащена кодировкой сигнала. Поэтому, при эксплуатации по близости с аналогичным прибором исключаются ложные срабатывания.

- При отсутствии связи блока приемника с кнопкой вызова произвести процесс синхронизации следующим образом:

- Нажмите и удерживайте кнопку смены мелодии в течение 3 секунд, пока блок приемник не зазвонит и светодиодный индикатор не начнет мигать.

- Нажмите кнопку вызова в течение 30 секунд. Приемник снова зазвонит, чтобы указать, что передатчик синхронизирован с приемником.

- Нажмите кнопку вызова, чтобы убедиться в работе.

- Меры предосторожности

- Использовать звонок только внутри помещений.

- Не вскрывать корпус блока динамика и кнопки вызова.

- Не допускать попадания влаги.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт

Прибор не требует специального технического обслуживания. Протирку от пыли необходимо осуществлять по мере необходимости.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не издает сигнал | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте уровень сетевого напряжения в питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Отсутствие связи блока приемника с кнопкой вызова | Произведите процесс синхронизации (см. п. 5.1) |
| Дальность передачи сигнала сильно снизилась | Возникновение препятствий при распространении сигнала | По возможности, исключите препятствия для распространения сигнала вызова |

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора или в сервисный центр.

- Хранение

Прибор хранится в теплых отапливаемых помещениях в ящиках или на стеллажах.

- Транспортировка

Прибор в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус звонка в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Утилизация

Устройство утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность кнопки вызова и приемного блока.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи прибора при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, наличием повреждений корпуса и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.

- Срок службы изделия 5 лет.