Фонарь налобный с аккумулятором, т.м. "Feron", серии: TH

модель: TH2309

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Фонарь налобный с аккумулятором тм «FERON» серии TH предназначен для применения в загородных поездках: в туристических походах, поездках на рыбалку, кемпингах; для подсветки в условиях недостатка, либо полного отсутствия электроосвещения: освещения ям, подвалов, погребов, кладовых, гаражей, подъездов, строительных площадок, в случаях аварийного отключения или полного отсутствия электроэнергии.

- Применение светодиодов позволяет обеспечить наибольшую яркость и сократить потребление энергии аккумулятора.

- Для подзарядки встроенного аккумулятора требуется зарядное устройство с характеристиками DC 5В/1А (не входит в комплект поставки товара). Для подключения к зарядному устройству в комплекте с фонарем поставляется шнур micro USB / USB. Зарядное устройство подключается в разъем micro USB на корпусе фонаря.

- Регулируемые ремни.

- Степень защиты оболочки корпуса фонаря IP44 с защитой от брызг позволяет использовать фонарь на улице, в том числе в дождливую погоду.

- Фонарь имеет четыре режима работы на каждом оптическом блоке: 100% яркости свечения, 30% яркости свечения, режим световой сигнализации – STROBE и режим световой сигнализации – SOS.

- Технические характеристики

| Модель | TH2309 |
| --- | --- |
| Входное напряжение/ток для заряда аккумулятора | DC 5В/1А |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
| Емкость аккумулятора | 3.7В/2 А*ч |
| Источник света | XPE+COB LED |
| Мощность | 3Вт+2Вт |
| Максимальный световой поток | 200 лм |
| Максимальная дальность освещения | 100 м |
| Время полной зарядки | 2 часа |
| Наличие индикатора уровня заряда | Есть |
| Продолжительность работы на полной яркости | 2 часа |
| Температура эксплуатации | +1...+40 °С |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс защиты | III |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Цвет | См. на упаковке |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Фонарь в сборе с аккумуляторной батареей.

- Шнур micro USB / USB.

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Начало эксплуатации

  - Достаньте фонарь из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

  - Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею фонаря.

- Заряд аккумулятора

- Убедиться, что фонарь выключен.

- Отковырнуть заглушку разъема заряда на корпусе фонаря.

- Вставить шнур micro USB / USB (в комплекте) в разъем фонаря и подсоединить к источнику питания 5В/1А.

- Красный светодиод будет сигнализировать о начале процесса подзарядки аккумулятора.

- По окончании процесса заряда аккумулятора красный светодиод сменит зеленый.

- Отсоедините шнур от источника питания, а затем от фонаря.

- Использование фонаря

  - Чтобы включить фонарь, нужно нажать на кнопку, расположенную сверху фонаря.

  - Фонарь имеет четыре режима работы на каждом оптическом блоке: 100% яркости свечения, 30% яркости свечения, режим световой сигнализации – STROBE и режим световой сигнализации – SOS.

  - Для переключения режимов необходимо нажать на кнопку включения.

  - Для переключения между оптическими блоками необходимо нажать и держать кнопку включения.

- Техническое обслуживание

Фонарь изготовлен законченным модулем и ремонту не подлежит.

Аккумуляторная батарея рассчитана на срок службы 2 года, или 500 циклов «заряд-разряд».

По истечении срока службы произвести замену аккумуляторной батареи на аналогичную.

Протирку от пыли корпуса и оптического блока фонаря осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Меры предосторожности

- Не заряжать фонарь во включенном состоянии, это может привести к выходу фонаря из строя.

- Не вскрывайте корпус фонаря, это может привести к повреждению внутренних частей и аккумуляторной батареи.

- Не использовать фонарь с поврежденным корпусом.

- Не располагать фонарь с аккумуляторной батареей вблизи теплоизлучающих объектов, так как высокая температура может сократить срок службы аккумулятора, или вывести его из строя.

- Не располагать фонарь с аккумуляторной батареей вблизи от химически агрессивной среды, горючих и легковоспламеняющихся поверхностей и предметов.

- При хранении выключите фонарь. Для продления срока службы аккумулятора подзаряжайте его раз в три месяца.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении, фонарь не работает | Встроенный аккумулятор полностью разряжен | Подключите фонарь к зарядному устройству и зарядите аккумулятор |

Если после произведенных действий фонарь не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

- Хранение

Хранение литий-ионных аккумуляторов рекомендуется заряженными наполовину.

Во время хранения аккумуляторной батареи рекомендуется проводить раз в 3 месяца цикл «заряд-разряд-заряд наполовину» с последующим хранением.

Фонари хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях при температуре от 0 °С до +35 °С.

- Транспортировка

Фонарь в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Фонарь утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Литий-ионный аккумулятор относится ко второму классу экологической опасности, по истечении срока службы должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батарей.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на фонарь составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид фонаря и работоспособность электронных компонентов и светодиодного модуля. Гарантийный срок не распространяется на аккумуляторную батарею.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы изделия 5 лет.