Шинопровод для низковольтных трековых светильников, т.м. "Feron" серия: САВM

модели: CABM1000, CABM1001

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Шинопровод тм «FERON» серии CABM предназначен для присоединения магнитных трековых светильников серии MGN, рассчитанных на напряжение питания 48В, к сети переменного тока с номинальным напряжением 250В через блок питания серии LB, рекомендованный производителем.

- Шинопровод предназначен для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Шинопровод монтируется на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Также шинопровод CABM1000 подходит для монтажа на подвес с помощью комплекта CAB1006.

- Шинопровод CABM1000 является накладным.

- Шинопровод CABM1001 является встраиваемым.

- Шинопровод поставляется секциями длиной 1м и 2м, а также в двух цветах – белом и черном.

- Технические характеристики:

| Модель | CABM1000 | CABM1001 |
| --- | --- | --- |
| Длина (см. на упаковке) | 1м, 2м |  |
| Номинальный ток не более | 20А |  |
| Механическая нагрузка на шинопровод | Не более 5кг на 1м |  |
| Способ монтажа | Накладной | Встраиваемый |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |
| Материал корпуса | Алюминий |  |
| Рабочая температура | +1...+35 °С |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Габаритные размеры (ШхВ), мм | См. на упаковке |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |

- Комплектация

- Шинопровод – 1 шт.

- Концевая заглушка – 2 шт.

- Лицевая заглушка – 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- Меры предосторожности.

  - Все работы по установке и подключению шинопровода должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все монтажные, либо демонтажные работы с шинопроводом выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое напряжение 230В!

  - Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

  - Запрещена эксплуатация шинопровода при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом или токоведущих частей.

  - Запрещена эксплуатация шинопровода в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги, а также, вблизи от химически активной среды.

  - При использовании шинопроводов, не превышайте токовую нагрузку в 20А.

  - Не допускать локальной перегрузки шинопровода светильниками, это может привести к скручиванию механической конструкции, появлению гула или механическому повреждению шинопровода. Максимальный рекомендованный вес нагрузки на 1м шинопровода не более 5 кг.

  - Элементы шинопровода не рассчитаны на присоединение индуктивных нагрузок.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Установка и подключение накладного шинопровода CABM1000.

  - Достаньте шинопровод из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

  - Все работы по установке и подключению шинопровода должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Соберите необходимую вам систему шинопровода по аналогии со схемой, как показано на Рис. 1.

  - Подключите систему шинопровода с помощью коннектора для ввода питания к блоку питания DC48В соблюдая полярность.

- При использовании блока питания LB48, просто вставьте его в шинопровод.

- При использовании блока питания LB048, воспользуйтесь коннектором для ввода питания, где коричневый и черный провод подключается к клемме «+V» блока питания, а красный и белый провод – к клемме «-V» блока питания.

  - Установите светильники на шинопровод так, чтобы не превышалась макисмальная нагрузка по току и весу на секцию шинопровода.

  - Подключите блок питания к электрической сети 230В/50Гц.

- При использовании блока питания LB48, подключите синий и черный провода к электрической сети 230В.

- При использовании блока питания LB048, к клеммам «L» и «N» подключите провода «фаза» и «ноль» питающей сети 230В соответственно.

Данный шинопровод может быть отрезан в любом месте, но под углом 90˚ к продольной плоскости.

Шинопровод не имеет отверстий для ввода кабеля и для крепления шинопровода к поверхности. При монтаже необходимо просверлить отверстия в требуемом месте.

Для соединения шинопровода, для передачи питания с одной секции на другую используются дополнительные аксессуары, которые приобретаются отдельно.

  - Торцевая заглушка (в комплекте)

  - Шинопровод CABM1000

  - Блок питания DC48В LB48, LB048

  - Коннектор для ввода питания LD3000, LD3001

  - Прямой соединитель шинопровода LD2000

  - Прямой коннектор питающий LD3003

  - Коннектор питающий гибкий LD3002

  - Угловой соединитель шинопровода внутренний LD2002

  - Угловой соединитель шинопровода LD2001

Рис. 1 Схема установки шинопровода CABM1000

- Установка и подключение встраиваемого шинопровода CABM1001.

  - Достаньте шинопровод из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

  - Все работы по установке и подключению шинопровода должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Соберите необходимую вам систему шинопровода по аналогии со схемой, как показано на Рис. 2.

  - Подключите систему шинопровода к блоку питания DC48В соблюдая полярность.

- При использовании блока питания LB48, просто вставьте его в шинопровод.

- При использовании блока питания LB048, воспользуйтесь коннектором для ввода питания, где коричневый и черный провод подключается к клемме «+V» блока питания, а красный и белый провод – к клемме «-V» блока питания.

  - Установите светильники на шинопровод так, чтобы не превышалась макисмальная нагрузка по току и весу на секцию шинопровода.

  - Подключите блок питания к электрической сети 230В/50Гц.

- При использовании блока питания LB48, подключите синий и черный провода к электрической сети 230В.

- При использовании блока питания LB048, к клеммам «L» и «N» подключите провода «фаза» и «ноль» питающей сети 230В соответственно.

Данный шинопровод может быть отрезан в любом месте, но под углом 90˚ к продольной плоскости.

Шинопровод не имеет отверстий для ввода кабеля и для крепления шинопровода к поверхности. При монтаже необходимо просверлить отверстия в требуемом месте.

Для соединения шинопровода, для передачи питания с одной секции на другую используются дополнительные аксессуары, которые приобретаются отдельно.

  - Торцевая заглушка (в комплекте)

  - Шинопровод CABM1001

  - Коннектор для ввода питания LD3000, LD3001

  - Блок питания DC48В LB48, LB048

  - Прямой коннектор питающий LD3003

  - Прямой соединитель шинопровода LD2003

  - Угловой соединитель LD2004

  - Коннектор питающий гибкий LD3002

  - Угловой соединитель внутренний LD2005

Рис. 2 Схема установки шинопровода CABM1001

- Техническое обслуживание

  - Обслуживание шинопровода проводить только при отключенном электропитании.

  - Протирку от пыли корпуса осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильники не работают | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Неисправен блок питания | Замените неисправный блок питания |
| После установки светильника визуально заметна механическая деформация шинопровода | Светильники на шинопроводе расположены неравномерно, что привело к механической деформации (локальный перевес, перегрузка одной стороны шинопровода, расположение светильников создает скручивающее напряжение на шинопровод, вес общий светильников превышает рекомендованный) | Устраните механические напряжения на шинопроводе. Перераспределите светильники, уменьшите общий вес светильников |
| После включения питания, при работе светильников раздается гул | Плохой контакт, дребезг контактов | Проверьте качество электрических соединений шинопровода (сетевые контакты, места соединений шинопроводов) и сетевых адаптеров, подключенных к шинопроводу светильников. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Механическая деформация шинопровода | Проведите визуальный осмотр шинопровода и выявите области механической деформации, затем устраните неисправность. |
|  | Превышен максимально допустимый ток шинопровода | Проверьте общий ток подключенной нагрузки. При необходимости устраните неисправность. |

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Производитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО «Нингбо Юсинг Электроникс Компания», зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель/импортер в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26 www.feron.ru

Произведено в Китае

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы 5 лет.